中國科技大學獎助教師舉辦校內研習紀錄

|  |  | 申請編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研習會名稱 |  |  |  |
| 簽 到 處 |  |  |  |

校內研習會紀錄950511

| 研 習 紀 錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 邁向寬頻整合式DSL服務之要求 現正普遍流行的BISDN上網、Internet接取，這些類型的DSL技術已成功證明傳統DSL其資料的服務接取能力；另外當紅炸子雞ADSL也具有本地電話接取能力，但終究屬於類比電話傳輸，因此有較新技術的整合式DSL出現，也是必然趨勢。前面已談過整合式DSL一些裝置，接下來或許你會問到整合式DSL其基本要求為何？事實上，整合式DSL會使用語音編碼、壓縮等技術來處理語音，然後以ATM AAL2格式包裝，顯然這與現有ADSL的 TDM語音技術不一樣，然而人們對高品質之聲音需求都是一致，為使整合式DSL網接技術符合這要求，就必須對下列三個話題討論： ‧具長話語音般(toll quality)的音質 在整合式DSL連接上，會使用數位化(digitizing)、壓縮等技術來傳送語音，所使用到 AAL 2 格式，這也是所稱的Voice over ATM，然而這樣的技術多少會對音質有所影響，如何讓收端能聽到具長途通信般的音質是一大課題。根據ITU-T P.800“Methods for Subjective Determination of Transmission Quality”，規範了一些方 法來描述聲音的品質，其分 數1時表最差，5表最好，就整合式DSL而言，其聲音至少分數4，才稱得上具長話語音般的音質。 ‧延遲及回音消除 語音壓縮後在DSL傳送時，會有傳輸上的延遲，如果不能適當處理，則回音會困擾用 戶。舉例來說，聲音壓縮比為2：1，而其封包酬載為40 byte，當聲音數位化後的資訊流， 其資料速率為32 Kb/s(相當每秒4 Kbyte)，則傳送每個封包需要10ms，這也代表單路的傳輸 延遲，再加上BBDLC內的佇列延遲、ATM交換機內的一些延遲及端點的延遲總共約15ms， 換言之，來回傳輸延遲(round-trip delay)少於30ms。典型回音的門檻36ms，或許你會以為回 音問題不會出現在整合式DSL上，其實不要高興的太早，因為剛剛所計算出來的15ms，其 中5ms只在任一呼叫所產生的端對端延遲，若加上全部端對端延遲那必定超過36ms，因此 整合式DSL仍需要回音消除器(echo canceller)來解決。 ‧總延遲預算的考量 就正常的語音通訊，50ms來回傳輸延遲還可接受，但超過300ms，兩方的交談就會出現 嚴重問題。例如你打一通衛星國際電話，主叫端講話後等對方回答，由於傳輸延遲大於 300ms，則主呼叫端在等對方回答時會以為對方也在等你再開口，以致兩方無法自然交談。 那整合式DSL的傳輸延遲值為何?答案是50ms以下，雖然50ms仍少於300ms，但不要忘掉， 在長途電話及國際電話呼叫所需的延遲(指來回傳輸延遲)在200ms以上，為安全起見，必須 有總延遲預算之考量。有關這類延遲數值可參考ITU-T G.114 動態的頻寬配置 前面談過整合式DSL的語音訊務是與資料訊務整合至封包內，並由IAD傳送至BBDLC，換言之，語音訊務與資料訊務是共享該DSL用戶之連接頻寬，而傳統電話網路則對語音配置一固定頻寬。由於整合式DSL已將進來的聲音封包化，因此在DSL連接上的頻寬非常有彈性，這也說明動態頻寬之特性。舉例來說，當連在整合式DSL線上的所有話機全在on-hook(即沒有在打電話)時，則DSL線上的全部頻寬可全給資料訊務使用(此時的IAD如同一全功能的資料路由器)。只要用戶一拿起電話機(off-hook)就立刻得到一些頻寬，若愈來愈多的人打電話，所得到的頻寬也動態地增加，換句話說，這些給電話用戶的頻寬就自動不再給資料訊務的用戶(因為AAL 2的QoS等級使聲音的優先權高於所傳送的資料)，當打電話的人在onhook時，則資料訊務用戶就立刻可享用多出來的頻寬；換言之，當電話或傳真在使用中，會佔用一些頻寬，一旦這些使用者結束通話，頻寬又重新安置給資料訊務。 - 以MGCP為基礎的DSL網路技術 VoIP技術從1996年發展至今，已被各方看好，顯然這又證明IP應用邁出一大步，但仍存在一些技術問題有待克服。目前工業界定出兩種通信協定來支援VoIP，這兩種協定即為ITU-T制定的H.323標準與IETF(Internet Engineering Task Force)所制定的媒體閘道控制通信協定(Media Gateway Control Protocol; MGCP)。事實上H.323及MGCP並非獨立規格，此意謂著兩協定必須依賴其它支援技術來完成它們所要的操作。接下來本章節所要探討的主題是以MGCP為基礎的DSL網路技術，此接取技術可看成VoIP新技術的延伸；換言之，以MGCP為基礎的DSL網路架構及技術，將與VoIP技術息息相關。 |  |  |
| 備註：一、研習紀錄請先上傳（教師系統-->教師研究-->學術活動-->上傳研習紀錄），連同獎助教師參加校外研習申請表，檢附結案報告一份，並經系科主任簽章後，送人事室核銷。 二、研習紀錄內容請打字，手稿恕不收件。 三、研習紀錄請務必詳實，切勿只填寫大綱。 四、請檢附研習相關資料影本。 |  |  |
| 記錄者簽章 | 單位主管簽章 | 人事室主任簽章 |